Instrukcja stosowania

AmmoniakAlarm – test amoniaku

Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie AmmoniakAlarm

AmmoniakAlarm – test zawartości amoniaku w wodzie

Zastosowanie:

Ciągła kontrola poziomu toksycznego amoniaku (NH3) w zbiorniku wodnym. Wolny amoniak (NH3) jest znacznie bardziej toksyczny niż azotyny (NH4+). Utrzymujący się przez kilka dni wysoki poziom NH3 powyżej 0,3 mg/L może zatruć ryby.

Aplikacja:

Test odkleić od foli, umieścić w widocznym miejscu w akwarium, zbiorniku lub filtrze.

Interpretacja wyniku: Kolor na teście żółty lub żółto-pomarańczowy oznacza niski poziom lub brak amoniaku. Zmiana koloru na zielony (już przy stężeniu NH3 -0.02 mg/L) lub niebieski alarmuje o zmianie poziomu koncentracji amoniaku w wodzie. Okres działania 1 rok.

Uwaga:

Produkt nie jest rekomendowany do zbiorników o kwaśnym pH.

Pielęgnacja:  nie dotykać czujnika palcami, regularnie oczyszczać z glonów czystym miękkim materiałem, bez użycia wybielacza, mydła lub środków ściernych.